沙建纪〔2017〕32号

沙坪坝区城乡建设委员会

沙坪坝区发展和改革委员会

沙坪坝区财政局

沙坪坝区审计局

关于沙坪坝区政府性投资项目

最高限价计价原则纪要

按照《沙坪坝区人民政府办公室关于进一步加强政府性投资项目财政评审工作的通知》（沙府办发〔2014〕144号）要求，区城乡建委召集区发改委、区财政局、区审计局，结合我区实际，共同研究制定了《沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则》（第四期），现印发给你们，请严格执行。本计价原则自发布之日起执行，适用于新开工工程限价审核。待《计价原则》下期发布后，本期自动失效。

附件：1.沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则（第四期）

2.沙坪坝区政府性投资项目清单最高限价表

沙坪坝区城乡建设委员会        沙坪坝区发展和改革委员会

沙坪坝区财政局                  沙坪坝区审计局

2017年6月27日

附件1

沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则（第四期）

| 一、清单编制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程专业 |  | 执行定额 | 材料价格 |  | 人工费价差调整 |  | 管理费取费标准 |  |  |  |  | 利润取费标准 |  |  | 规费取费标准 |
|  |  |  |  |  |  | 一、二、三、四类工程 |  | 一、二类 工程 |  |  | - 四类 工程 |  | - 二类 工程 | - 四类 工程 |  |  |
| 1 | 市政工程 |  | 《重庆市市政工程计价定额》(2008）及截止预算评审日的相关配套文件。 | 一、原木、锯材、普通水泥、普通商品砼、页岩标砖、页岩配砖、页岩空心砖、绿豆砂、卵石、瓜米石屑、碎石、特细砂、毛条石、毛（片）石和黑色及有色金属的材料价格按照预算评审时最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价的95%计算，含材料原价（供应价）、运杂费、运输损耗费和采购及保管费。商品砼原则不计入任何泵送费用。 二、前一款未包括的安装、装饰、绿化等材料，原则上不高于预算评审时最新一期《重庆工程造价信息》公布的信息价的90%，具体由委托的中介机构按市场价确定。 三、前一、二款未包括的设备、其他材料的材料价格由委托的中介机构按市场价确定。 |  | 按预算评审时最新一期《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价（装饰人工执行均值）与定额基价（土石方22土建市政维修25装饰机械安装园林绿化28）价差的80％调整。 |  | 50% |  |  | 70% |  | 50% | 70% |  | 按相关文件执行 |
| 2 | 土建工程 |  | 《重庆市建筑工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装工程 |  | 《重庆市安装工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 装饰工程 |  | 《重庆市装饰工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 园林、绿化工程 |  | 《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  |  |  | 60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 仿古建筑工程 |  | 《重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  |  |  | 不下浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 维修工程 |  | 《重庆市房屋修缮工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  | 按预算评审时最新一期《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价（装饰人工执行均值）与定额基价价差的100％调整。 |  | 不下浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 水利水电工程 |  | 《重庆市水利工程计价定额》（2005年）、《重庆市水利工程概（预）算编制规定》（2011年）及截止预算评审日的相关配套文件。 2007《水利工程工程量清单计价规范》 |  |  | 按照水利工程行业规定及截止预算评审日的相关配套文件执行。 |  | 总价下浮6%(下浮基数不包括人材机价差、 安全生产费、税金) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 交通工程 | 公路养护工程 | 2012年《重庆市公路养护工程预算定额》及《公路养护工程预算编制办法》的通知渝交管养〔2011〕54号及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  | 按照交通工程行业规定及截止预算评审日的相关配套文件执行。 |  | 不下浮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公路新建、扩建、改建工程 | 《公路工程预算定额》（2007）、交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（2007）及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  |  |  | 总价下浮6%(下浮基数不包括 安全生产费、税金) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 超高层建筑 |  | 《重庆市建筑工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件。 |  |  | 按预算评审时最新一期《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价（装饰人工执行均值）与定额基价（土石方22土建市政维修25装饰机械安装园林绿化28）价差的90％调整。 |  | 70% |  |  |  | 70% |  |  |  |  |
| 二、定额编制方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程专业 |  | 执行定额 |  | 材料价格 |  | 人工费价差调整 |  | 取 费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 给水、天然气和市政 照明工程 |  | 《重庆市安装工程计价定额》(2008)及截止预算评审日的相关配套文件，安装定额未包含的内容执行相关行业定额。 |  | 同上 |  | 按预算评审时最新一期《重庆工程造价信息》公布的市场人工信息价（装饰人工执行均值）与定额基价价差的100％调整。 |  | 不下浮 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 电力、通讯专业工程 |  | 10KV及以下工程执行《重庆市安装工程计价定额》(2008)等重庆市建委现行计价定额及相关配套文件，地方定额缺项或无相关子目则参照国家能源局现行的《20KV及以下配网工程预算定额》及相关配套文件，35KV及以上工程执行电力工程行业现行定额及相关配套文件。 |  |  |  |  |  | 不下浮 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、沙坪坝区政府性投资项目最高限价计价原则适用于除BT项目外的沙坪坝区政府性投资项目。

2、我区党政机关办公用房建设单位需执行区发改委、区财政《关于进一步明确我区党政机关办公用房购建标准的通知》文件精神及国家发展改革委 住房城乡建设部关于印发《党政机关办公用房建设标准的通知》（发改投资[2014]2674号），其他单位参照执行。

3、所有土石方外运增运运输距离，原则上东部不超过25公里，西部不超过10公里。确因情况发生变化，报相关部门先期核查，由建设单位据实提供签证资料并负责其真实性，若外运土石方非建设单位提供渣场并负责承担渣场费用，则另计渣场费。园区建设（井口工业园A区除外）原则上土石方工程自行平衡、不外运，确因不能平衡需报区政府专题会研究。

4、关于材料价格的调整问题：（1）施工合同约定工期一年以内（包括一年）的材料价格不予调整。（2）施工合同约定工期一年以上（不包括一年）的材料价格准予调整。建议建设单位在招标文件和合同中约定钢筋、水泥、商品砼三项主材（若是钢结构工程，则约定钢筋、钢结构钢材、水泥、商品砼四项主材）的价格波动风险承担范围。若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度在±5%以内（含±5%），其风险由双方自行承担，价格不予调整；若上述材料价格在《重庆工程造价信息》中的信息价波动幅度超过5%以上，则以预算评审月的信息价与施工期间的信息价的算术平均价的比率予以调整，公式如下：①材料价格调整=∑单项材料价格调整。②单项材料价格调整=【（施工期单项材料信息价算术平均值-预算评审月单项材料信息价）/预算评审月单项材料信息价-（±5%）】×单项材料中标价×单项材料工程量。（特别说明：1、中标单项材料价格高于预算评审月《重庆工程造价信息》的单项材料信息价，该项材料价不再调增。2、投标文件无明确的钢筋、钢结构钢材、水泥、商品砼的价格材料价格则不调整）。

5、关于人工价格的调整问题：（1）施工合同工期一年以内（包括一年）的人工价格不予调整。（2）施工合同工期一年以上（不包括一年）的人工价格准予调整。建议建设单位在招标文件和合同中约定土石方、土建、市政、维修、装饰、机械、安装、仿古、园林绿化等人工工日单价的价格波动风险承担范围。若上述人工价格波动幅度在±10%以内（含±10%），其风险由双方自行承担，价格不予调整；若市场价格波动幅度超过10%以上，则以预算评审期《重庆工程造价信息》信息价与施工期间《重庆工程造价信息》信息价算术平均值的比率予以调整，公式如下：①人工价格调整=∑单项人工价格调整。②单项人工价格调整=【（施工期人工信息价算术平均值-预算评审期人工信息价）/预算评审期人工信息价-（±10%）】×中标人工工日单价×单项人工工日数量。（特别说明：1、中标人工工日单价低于预算评审期的《重庆工程造价信息》的人工信息价才予调整，否则不调整。2、投标文件无明确的人工工日单价则不予调整。

6、按照市场价格组价的三十三个清单项目详附件2。

7、人工费调整已包含渝建发[2016]71号文“关于调整建设工程定额人工单价的通知”所述价差，不再另行调整。

8、《2008重庆市仿古建筑及园林工程计价定额》适用于本市行政区内新建、扩建或改建的仿古建筑及园林工程，以及其它建筑物、构筑物的仿古部分和仿古民居、寺庙、宫殿等的修建。公园、小区景观绿化、市街绿化景观、湿地、护坡、绿化和道路景观绿化等。

9、《重庆2008修缮定额对修缮定额》的适用范围定义如下：包括小修工程、中修工程、大修工程和一般房屋的翻修工程一、抗震加固工程、房屋拆除工程，以及随同房屋修缮工程施工的零星添建工程、装饰、装修工程。不适用于新建、扩建工程和临时工程。

1）小修工程：凡以及时修复小损小坏，保持房屋原来完损等级为目的的日常养护工程为小修工程；小修工程的综合年均费用为所管房屋现时造价的１％以下。

2）综合维修工程：凡成片多幢（大楼为单幢）大、中、小修一次性应修尽修的工程为综合维修工程；综合维修工程一次费用应在该片（幢）建筑物同类结构新建造价的２０％以上；综合维修后的房屋必须符合基本完好或完好标准的要求；综合维修的竣工面积数量在统计时进入大修工程。

10、《民用建筑设计通则》GB 50352—2005  3.1.2规定：建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。

附件2

沙坪坝区政府性投资项目清单项目最高限价表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 |  | 计量单位 |  | 工程数量 | 限价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 土石方（≥3000m³） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 土石方开挖 | [项目特征] 1.土石类别:土石综合 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合（机凿以外） 4.包括完成项目施工的机械爆破、开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、爆破手续费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.表土及植被清除 2.排地表水 3.土石方爆破、开挖 4.土石方装运 5.围护、支撑、安全防护、警卫 6.运输 |  | m³ |  | 1.00 | 10~15 |  | 此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。 |
| 2 | 机械凿打石方 | [项目特征] 1.土石类别:石方综合 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合 4.包括完成项目施工的机械凿打、开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.处理渗水、积水、解小 2.岩石开凿、摊座、清理 3.安全防护、警卫 4.运输 |  | m³ |  | 1.00 | 35~45 |  | 1、此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。 2、适用不具备爆破条件的项目。 3、此项目清单不适用于全硬质岩项目。 |
| 3 | 钩机开挖软质岩 |  | [项目特征] 1.土石类别:石方综合 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合 4.包括完成项目施工的钩机开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.处理渗水、积水、解小 2.钩机开挖、摊座、清理 3.安全防护、警卫 4.运输 | m³ |  | 1.00 | 25 |  | 1、此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。 2、适用不具备爆破条件的项目。 |
| 4 | 土(石)方回填 | [项目特征] 1.土石类别:土石综合 2.运输距离:场内综合 3.施工方式:综合 4.包括完成项目施工的回填、碾压的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.清理表土及附着物 2.场内运输、回填、解小 3.分层碾压、压实度按设计要求 |  | m³ |  | 1.00 | 6~8 |  | 分层碾压，压实度≥90% |
| 5 | 挖淤泥 | [项目特征] 1.土石类别:淤泥、流砂 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合 4.包括完成项目施工的开挖、场内转运、场外运输的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.机械挖装淤泥、流砂 2.淤泥运输 |  | m³ |  | 1.00 | 12 |  | 1、此价格不含渣场费。若外运土石方非建设单位提供渣场并承担渣场费用，则外运土石方另计渣场费6元~10元/m³。 2、河道清淤另议。 |
| 6 | 抛石挤淤 | [项目特征] 1.材料品种:利用挖方中石方，强度满足设计及规范要求 2.规格:片石厚度或直径大于300mm 3.包括完成项目施工的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.捡清片石、石方解小 2.场内运输 3.抛填片石、整平、碾压 |  | m3 |  | 1.00 | 15.50 |  | 不含片石材料费，如遇现场另行开采片石或外购片石，则增加相应开采费或片石材料费。 |
| 7 | 余方弃置或缺方内运 （运距每增运1公里） | [项目特征] 1.土石类别:土石综合 2.运输距离:1km 3.施工方式:综合 4.包括完成项目外运每增运1公里的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、材料价差、措施费、风险费、密闭运输费、大型机械进出场费、安全文明施工费、规费、税金、协调费、环卫费的全费用单价 [工程内容] 1.余方点运输至弃置点 |  | m³ |  | 1.00 | 2.4 |  | 运输距离遵循按实结算的原则，由建设单位据实提供签证资料并负责其真实性。 |
| 二 | 旋挖桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 机械旋挖成孔-干作业（D≤1100mm） | [项目特征] 1.土石类别:综合 2.基础类型:旋挖桩 3.桩直径:D≤1100mm 4.桩型：圆型、异型综合 5.成孔方法:干法旋挖桩施工 6.挖方深度:综合考虑 7.机械进出场:含一次或多次机械进出场 8.弃土石运距:场区内综合考虑 9.包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价，不另行计算钻孔异常处理所增加的费用 [工程内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.场内运输 4.钻孔异常处理（如塌孔、缩孔、埋钻、卡钻等） 5.成孔保护 6.钻机运输、安拆、保养、维护 7.泥浆池及沟槽砌筑、拆除. 8.泥浆制作、运输 9.清理、运输 10.安全防护、警卫 |  | m |  | 1.00 | 345~365 | 不适用桥梁工程 |  |
| 9 | 机械旋挖成孔-干作业（D＞1100mm） | [项目特征] 1.土石类别:综合 2.基础类型:旋挖桩 3.桩直径:D＞1100mm 4.桩型：圆型、异型综合 5.成孔方法:干法旋挖桩施工 6.挖方深度:综合考虑 7.机械进出场:含一次或多次机械进出场 8.弃土石运距:场区内综合考虑 9.包括人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价，不另行计算钻孔异常处理所增加的费用 [工程内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.场内运输 4.钻孔异常处理（如塌孔、缩孔、埋钻、卡钻等） 5.成孔保护 6.钻机运输、安拆、保养、维护 7.泥浆池及沟槽砌筑、拆除. 8.泥浆制作、运输 9.清理、运输 10.安全防护、警卫 |  | m³ |  | 1.00 | 345~365 | 不适用桥梁工程 |  |
| 三 | 路面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SMA-13沥青砼上面层 | [项目特征] 1.沥青砼种类:沥青马蹄脂SMA-13(掺入4%抗车辙剂) 2.石料最大粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:1cm 4.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求，包括透层油和粘层油 5.抗车辙剂:掺量为沥青砼重量的0.4% 6.机械进出场:含一次或多次机械进出场 7.此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价。 [工程内容] 1.清理下承面、洒铺底油 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.机械设备进出场 |  |  | m2 | 1 | 18 |  | 含抗车辙剂1元/m2.cm |
| 11 | AC-13C沥青砼上面层 | [项目特征] 1.沥青砼种类:AC-13C沥青砼(掺入4%抗车辙剂) 2.石料最大粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:1cm 4.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求，包括透层油和粘层油 5.抗车辙剂:掺量为沥青砼重量的0.4% 6.机械进出场:含一次或多次机械进出场 7.此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价。 [工程内容] 1.清理下承面、洒铺底油 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.机械设备进出场 |  |  | m2 | 1 | 16.5 |  | 改性沥青砼增加1.50元/m2.cm 含抗车辙剂1元/m2.cm |
| 12 | AC-16C沥青砼中面层 | [项目特征] 1.沥青砼种类:AC-16C沥青砼(掺入4%抗车辙剂) 2.石料最大粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:1cm 4.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求，包括透层油和粘层油 5.抗车辙剂:掺量为沥青砼重量的0.4% 6.机械进出场:含一次或多次机械进出场 7.此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价。 [工程内容] 1.清理下承面、洒铺底油 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.机械设备进出场 |  |  | m2 | 1 | 14.5 |  | 改性沥青砼增加1.50元/m2.cm 含抗车辙剂1元/m2.cm |
| 13 | AC-20C沥青砼下面层 | [项目特征] 1.沥青砼种类:AC-20C沥青砼 2.石料最大粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:1cm 4.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求，包括透层油和粘层油 5.机械进出场:含一次或多次机械进出场 6.此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价。 [工程内容] 1.清理下承面、洒铺底油 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.机械设备进出场 |  |  | m2 | 1 | 11.5 |  | 改性沥青砼增加1.50元/m2.cm |
| 14 | AC-25C沥青砼下面层 | [项目特征] 1.沥青砼种类:AC-25C沥青砼 2.石料最大粒径:按设计及规范要求 3.厚度:1cm 4.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求，包括透层油和粘层油 5.机械进出场:含一次或多次机械进出场 6.此全费用综合单价包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金的全费用单价。 [工程内容] 1.清理下承面、洒铺底油 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.机械设备进出场 |  |  | m2 | 1 | 9.5 |  | 改性沥青砼增加1.50元/m2.cm |
| 15 | 彩色沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青混凝土品种:彩色细粒式（粒径＜16mm）(掺入4%抗车辙剂) 2.石料最大粒径:满足设计及规范要求 3.厚度:1cm 4.粘结材料及厚度:满足设计及规范要求，包括透层油和粘层油 5.抗车辙剂:掺量为沥青砼重量的0.4% 6.机械进出场:含一次或多次机械进出场 7.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.清理下承面、洒铺底油 2.沥青砼拌合及运输 3.摊铺、整型 4.压实 5.机械设备进出场0 |  |  | m² | 1.00 | 36 |  | 改性沥青砼增加1.50元/m2.cm 含抗车辙剂1元/m2.cm |
| 16 | 标线 | [项目特征] 1.部位:车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行横道线、导向箭头标记等需要划线的部位 2.油漆品种:热熔标志标线漆 3.工艺:按设计及规范要求 4.线型:虚线、实线综合考虑 5.颜色:黄色、白色综合考虑 6.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.清扫、放样 2.画线、护线 |  |  | m² | 1.00 | 40~45 |  |  |
| 四 | 防水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3mm厚SBS防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS卷材 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 33 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 18 | 4mm厚SBS防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS卷材 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 36 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 19 | 3mm厚APP防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚APP卷材 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 32 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 20 | 4mm厚APP防水卷材 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:4mm厚APP卷材 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 35 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 21 | 涂膜防水（1.2mm厚） | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.2mm厚911涂膜防水，遍数详设计 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 25 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 22 | 涂膜防水（1.5mm厚） | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:1.5mm厚911涂膜防水，遍数详设计 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 30 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 23 | 涂膜防水（2mm厚） | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:2mm厚911涂膜防水，遍数详设计 2.防水部位:按设计 3.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺涂(喷)膜防水层、加强层 |  | m² |  | 1.00 | 35 |  | 其他未列柔性防水按市场价执行 |
| 五 | 门窗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 塑钢推拉门窗（5mm厚玻璃） | [项目特征] 1.窗类型:塑钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 170 |  | 彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 25 | 塑钢推拉门窗（6mm厚玻璃） | [项目特征] 1.窗类型:塑钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 180 |  | 彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 26 | 中空塑钢推拉门窗（5mm+9A+5mm） | [项目特征] 1.窗类型:中空塑钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃+9A+5mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 260 |  | 彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 27 | 中空塑钢推拉门窗（6mm+12A+6mm） | [项目特征] 1.窗类型:中空塑钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃+12A+6mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 300 |  | 彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 28 | 彩钢推拉门窗（5mm厚玻璃） | [项目特征] 1.窗类型:彩钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 270 |  | 彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 29 | 彩钢推拉门窗（6mm厚玻璃） | [项目特征] 1.窗类型:彩钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 280 |  | 彩色玻璃、钢化玻璃、平开窗在此价格基础上各增加10元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 30 | 中空彩钢推拉门窗（5mm+9A+5mm） | [项目特征] 1.窗类型:中空彩钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:5mm透明玻璃+9A+5mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 360 |  | 彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 31 | 中空彩钢推拉门窗（6mm+12A+6mm） | [项目特征] 1.窗类型:中空彩钢推拉门窗 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.玻璃品种、厚度、五金材料、品种、规格:6mm透明玻璃+12A+6mm透明玻璃 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门窗安装（含五金配件） 2.塞缝 |  | m² |  | 1.00 | 400 |  | 彩色玻璃、平开窗在此价格基础上增加10元/m²，钢化玻璃增加20元/m²，其他未列型号门窗按市场价执行 |
| 32 | 成品套装门 | [项目特征] 1.门类型:套装门（含五金配件、门锁） 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门安装 2.塞缝 3.刷防护材料、油漆 |  | m² |  | 1.00 | 300~430 |  |  |
| 33 | 成品防火防盗门 | [项目特征] 1.门类型:防盗门（含五金配件、门锁） 2.框材质、外围尺寸:按设计 3.扇材质、外围尺寸:按设计 4.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.门安装 2.塞缝 3.刷防护材料、油漆 |  | m² |  | 1.00 | 450~550 |  |  |
| 六 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷涂部位:外墙面 3.涂料种类: 外墙腻子、封闭抗碱底漆、真石漆、防污罩面漆 4.主要技术性能:符合JG/T24-2000要求 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷涂 |  | m² |  | 1.00 | 60~80 |  |  |
| 35 | 质感涂料 | [项目特征] 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:外墙面 3.涂料种类:真石漆、腻子 4.主要技术性能:符合JG/T24-2000要求 5.包含安全文明施工费、规费、税金的全费用单价 [工程内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 |  | m² |  | 1.00 | 40~60 |  |  |

备注：以上限价为包含人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险费、安全文明施工费、规费、税金等所有费用的全费用综合单价

发：区委各部委、区级各部门，各街道办事处、镇人民政府，各管委会，区属国有企业。

送：区委办、区府办。

沙坪坝区城乡建委办公室                    2017年6月27日印发